720F 产品规格书

Rev. 1.0 | 客户评审版

720F 是一款面向工业现场、车载移动与复杂网络环境的多链路工业路由器。整机基于 F720 V1.0 硬件平台，集成 RK3568 主控、双 4G LTE 模块、5G NR 模块、双频 Wi-Fi、千兆以太网交换、6 路 RS232 串口及远程管理能力，适用于多蜂窝冗余、视频回传、边缘接入和远程运维等场景。蜂窝模块型号、频段、认证及软件功能范围可根据目标区域、运营商和项目配置确认。

表 0-1. 文档信息

| 文档字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | 720F 工业多链路路由器 |
| 文档版本 | Rev. 1.0 |
| 文档状态 | 客户评审版 |
| 保密级别 | 客户保密资料 |
| 适用范围 | 工程评审、样品评估、项目沟通与部署规划 |
| 文档日期 | 2026-06-27 |

1. 产品概述

720F 采用整机盒式形态，基于 Ashyelf V720（RK3568）硬件平台，预装 Talonbox SkinOS 嵌入式系统。设备面向需要将多路蜂窝、有线以太网、Wi-Fi、串口和远程管理能力集成到同一节点的工业与车载项目。整机可直接作为多 WAN 工业网关部署，也可结合客户外壳、天线和供电方案进行项目级集成。

1.1 主要能力

- 双 Quectel EG25 4G LTE 模块（板载贴装）+ Quectel RM520N-GL 5G NR 模块（M.2 接口），共 3 路蜂窝接入能力，支持多 SIM 管理。

- 1×WAN + 3×LAN 千兆以太网交换，通过 M12 8 芯工业连接器引出；端口角色随工作模式变化。

- Broadcom AP6398 双频 Wi-Fi（2.4 GHz / 5 GHz），支持 AP、客户端/中继等使用场景。

- 6 路 RS232 串口，通过 25Pin J30J 连接器引出，支持并行工作与协议转换。

- 1 路可配置 GPIO，可用于输入/输出或项目级扩展。

- 支持 PPTP、L2TP、IPsec、GRE、OpenVPN、WireGuard 等常见 VPN 功能。

- 支持内网穿透、远程组网等专网能力。

- 支持远程平台管理，包括设备状态、远程访问、Web UI、终端访问、OTA 及项目集成。

- 基于 Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台，支持组件化开发、软件包部署和项目级定制。

1.2 目标应用

表 1-1. 720F 典型应用场景

| 应用场景 | 典型用途 |
| --- | --- |
| 工业多链路网关 | 通过双 4G、5G、有线 WAN 和 Wi-Fi 实现链路冗余、备份与负载均衡 |
| 视频/车载传输 | 为摄像头、车载终端提供多蜂窝并发上行与链路连续性保障 |
| 远程监测与运维 | 向远程平台上报设备状态、串口数据、定位信息，并支持远程诊断 |
| 边缘接入节点 | 连接 PLC、传感器、控制器等现场设备并汇聚至云平台 |
| 定制协议网关 | 通过 SDK 和组件开发实现客户专属串口或远程管理协议 |

1.3 系统平台

720F 使用 Talonbox SkinOS 嵌入式系统平台。SkinOS 是 Talonbox 基于嵌入式 Linux 构建的网关系统，面向模块化开发、远程管理、协议转换、软件包部署和现场项目定制。项目用户可根据项目范围申请开发文档、SDK 支持、管理工具、OTA 工具或定制组件开发。

2. 外观与结构信息

2.1 整机视图

下图展示 720F 整机外观形态，用于产品识别、结构评估和安装空间规划。

[图片占位：图2-1. 720F 整机正面视图]

[图片占位：图2-2. 720F 整机背面/接口视图]

[图片占位：图2-3. 720F 整机侧面视图]

2.2 尺寸与安装

表 2-1. 720F 结构尺寸与安装信息

| 项目 | 规格/说明 |
| --- | --- |
| 整机长度 × 宽度 | 约 180 mm × 140 mm |
| 整机高度 | 以带壳后为准 |
| 安装方式 | 桌面放置、导轨安装或项目定制安装结构（以最终结构件为准） |
| 机械尺寸基准 | 以 F720 V1.0 机械图纸及 DXF/STEP 文件为准 |

[图片占位：图2-4. 720F 机械尺寸图（待补充）]

2.3 操作与 ESD 注意事项

- 720F 以整机形式供货。操作时应避免直接接触内部 PCBA 裸露元器件和连接器针脚。

- 装配、检查和现场维护时，应使用防静电工作台、接地腕带和合适的防静电包装。

- 除非项目设计明确支持，否则设备上电时不得插拔 SIM 卡。

- 部署前应评审天线布局、接地、散热、防护等级和安装方式。

3. 硬件规格

720F 的主要硬件规格如下。具体配置可能因模块批次、区域认证、硬件版本和项目需求调整。

表 3-1. 720F 硬件规格总表

| 参数 | 规格/说明 |
| --- | --- |
| 主控平台 | Rockchip RK3568，ARM Cortex-A55 四核，Ashyelf V720 硬件平台 |
| 4G 蜂窝模块 | 2 × Quectel EG25（板载贴装） |
| 5G 蜂窝模块 | 1 × Quectel RM520N-GL（M.2 接口） |
| 蜂窝接入 | 支持 4G LTE 与 5G NR 多路并发接入；具体制式、频段和运营商适配能力取决于模块型号、固件和项目配置 |
| SIM | 3 × SIM 卡槽，分别对应两路 EG25 与一路 RM520N |
| 以太网 | RTL8365MB 千兆交换芯片；内部 1×WAN + 3×LAN；通过 M12 8 芯工业连接器引出 |
| Wi-Fi | Broadcom AP6398（SDIO），双频 802.11 b/g/n/ac；2T2R 天线设计 |
| 串口 | 6 路 RS232，通过 25Pin J30J 连接器引出 |
| GPIO | 1 路 GPIO（丝印 GPIO1），可配置输入/输出 |
| 定位 | 支持蜂窝模块内置定位能力；具体能力取决于 EG25/RM520N 及项目配置 |
| 天线接口 | 2 × 4G（4G1/4G2）；4 × 5G（5G1~5G4）；2 × Wi-Fi（WIFI0/WIFI1） |
| USB | 一路 USB Host 接口 |
| 电源输入 | DC 12-48 V 宽压输入；推荐 12 V / 3 A 或以上电源 |
| 功耗 | 满载功耗 < 25 W；瞬时峰值可能随多路无线并发、网络状态和业务负载变化；建议预留不少于 35 W 的电源功率预算 |
| 按键/复位 | 系统复位按键（恢复出厂功能以固件为准） |
| 指示灯 | 多路系统/网络状态指示灯；具体灯态定义以固件版本和项目配置为准 |
| 看门狗 | 板载硬件看门狗，支持异常恢复 |
| 工作温度 | 支持 -40 °C 冷启动并可长期工作至 +70 °C |
| 防护与可靠性 | 支持硬件看门狗、链路保活、异常恢复和定时/空闲重启等可靠性机制 |

3.1 蜂窝通信参考

下表蜂窝通信参数以 Quectel EG25 与 RM520N-GL 为参考。不同目标区域的模块选型、频段、认证、天线配置、产品标签和运营商准入要求，应在项目阶段确认。

表 3-2. 4G 蜂窝通信参考参数（EG25）

| 项目 | 参考规格 |
| --- | --- |
| 参考 LTE 模块 | Quectel EG25-G / EG25 系列（以实际 BOM 为准） |
| LTE 制式 | LTE Cat 4 |
| LTE FDD 频段 | 以所选 EG25 区域版本数据手册为准（如 B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 等） |
| LTE TDD 频段 | 以所选 EG25 区域版本数据手册为准（如 B34/B38/B39/B40/B41 等） |
| 3G/2G 频段 | 以所选 EG25 区域版本数据手册为准 |
| LTE 吞吐率 | 最大 150 Mbps 下行 / 最大 50 Mbps 上行（Cat 4 参考值） |
| 模块数量 | 2 路独立 EG25 模块，支持双卡双通/多 WAN 策略 |

表 3-3. 5G 蜂窝通信参考参数（RM520N-GL）

| 项目 | 参考规格 |
| --- | --- |
| 参考 5G 模块 | Quectel RM520N-GL |
| 5G 制式 | 5G NR（NSA/SA，以模块与固件支持为准） |
| 5G 频段 | 以 RM520N-GL 全球版数据手册为准 |
| LTE 回退 | 支持 LTE/3G/2G 回退（以模块能力为准） |
| 接口形式 | M.2 Key B / USB/PCIe（以硬件设计为准） |
| 5G 吞吐率 | 以 Quectel RM520N-GL 数据手册为准 |
| 天线 | 4 × 5G 天线接口（5G1~5G4） |

3.2 Wi-Fi 通信参考

表 3-4. Wi-Fi 通信参考参数（AP6398）

| 项目 | 参考规格 |
| --- | --- |
| Wi-Fi 芯片 | Broadcom AP6398（SDIO） |
| 标准 | IEEE 802.11 b/g/n/ac，2.4 GHz / 5 GHz 双频 |
| MIMO | 2T2R |
| 理论 PHY 速率 | 2.4 GHz 最高 300 Mbps；5 GHz 最高 867 Mbps（参考值） |
| 默认固件配置 | 5 GHz AC，80 MHz 带宽（可按项目调整） |
| 天线 | 2 × Wi-Fi 天线接口（WIFI0/WIFI1） |

4. 接口资源与电气定义

本章说明 720F 的主要接口位置、连接器形式和电气定义。接口标注图用于快速识别器件和连接器位置，具体 pinout、线序和项目配置要求以对应表格及接口图为准。

4.1 前面板/接口布局

[图片占位：图4-1. 720F 接口布局总图（基于 F720 V1.0 丝印，待补充高清图）]

表 4-1. 主要接口定义

| 接口 | 定义/说明 |
| --- | --- |
| 电源输入 | VCC+ / VCC-，DC 12-48 V 宽压输入；具体连接器型号以 BOM 为准 |
| SIM 卡槽 ×3 | 分别对应 EG25-1、EG25-2 与 RM520N；上电状态下禁止插拔 |
| 以太网 | M12 8 芯工业连接器；内部交换提供 1×WAN + 3×LAN 千兆端口 |
| RS232 串口 | 25Pin J30J 连接器，引出 6 路 RS232 串口 |
| GPIO | GPIO1，3.3 V 可编程输入/输出 |
| 4G 天线 | 4G1、4G2（IPEX 或项目指定天线座） |
| 5G 天线 | 5G1、5G2、5G3、5G4（IPEX 或项目指定天线座） |
| Wi-Fi 天线 | WIFI0、WIFI1 |
| USB | USB Host 接口 |
| 复位按键 | 系统启动后长按约 5-8 秒后松开，可恢复出厂设置并重启（以固件为准） |

4.1.1 M12 以太网接口线序

720F 提供 4 个 M12 8 芯工业以太网座子，丝印标识为 P0、P1、P2、P3（接口区域自左向右依次为 P3、P2、P1、P0）。四个座子线序定义相同，内部经 RTL8365MB 千兆交换芯片分别接入 port0~port3（对应 lan1、lan2、lan3、wan）。进行线束或转接设计时，应结合 M12 线序、以太网变压器、ESD 防护、线缆长度和项目结构要求确认。

表 4-2. M12 8 芯以太网线序（P0 / P1 / P2 / P3 通用）

数据来源：F720_V1.0 丝印说明。TXVP 表示差分正（+），TXVN 表示差分负（-），A/B/C/D 表示千兆以太网四个线对。

| M12 Pin | 丝印信号名 | 线对 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXVN-C | C | 线对 C 负 |
| 2 | TXVP-D | D | 线对 D 正 |
| 3 | TXVN-D | D | 线对 D 负 |
| 4 | TXVN-A | A | 线对 A 负 |
| 5 | TXVP-B | B | 线对 B 正 |
| 6 | TXVP-A | A | 线对 A 正 |
| 7 | TXVP-C | C | 线对 C 正 |
| 8 | TXVN-B | B | 线对 B 负 |

表 4-3. M12 接口标识

| 丝印标识 | 说明 |
| --- | --- |
| P0 | M12 8 芯以太网座子，线序同表 4-2 |
| P1 | M12 8 芯以太网座子，线序同表 4-2 |
| P2 | M12 8 芯以太网座子，线序同表 4-2 |
| P3 | M12 8 芯以太网座子，线序同表 4-2 |

注：四个 M12 座子线序完全一致。接口区域丝印自左向右依次为 P3、P2、P1、P0。各座子与内部 RTL8365MB 交换端口（lan1/lan2/lan3/wan）的对应关系请参照 F720_V1.0 原理图。

4.1.2 J30J-25Pin RS232 接口线序

720F 的 6 路 RS232 串口通过 25Pin J30J 连接器集中引出。丝印按双列 25Pin 排列，Pin 1~13 为上排，Pin 14~25 为下排。下表引脚定义来源于 F720_V1.0 丝印说明。

表 4-4. J30J-25Pin 引脚定义总表

| Pin | 信号名 | Pin | 信号名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIO1 | 14 | 3.3VD9 |
| 2 | GND | 15 | UART9-RX |
| 3 | UART3-RX | 16 | UART9-TX |
| 4 | UART3-TX | 17 | GND9 |
| 5 | GND5 | 18 | 3.3VD4 |
| 6 | UART5-RX | 19 | UART4-RX |
| 7 | UART5-TX | 20 | UART4-TX |
| 8 | 3.3VD5 | 21 | GND4 |
| 9 | VCC- | 22 | 3.3VD7 |
| 10 | VCC- | 23 | UART7-RX |
| 11 | VCC+ | 24 | UART7-TX |
| 12 | VCC+ | 25 | GND7 |
| 13 | VCC+ |  |  |

表 4-5. J30J RS232 串口信号分组

| 串口 | UART | RX Pin | TX Pin | GND Pin | 辅助 Pin | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COM1 / 串口1 | UART3 | 3 | 4 | 2 | - | RS232 收发 |
| COM2 / 串口2 | UART5 | 6 | 7 | 5 | 8 (3.3VD5) | RS232 收发 |
| COM3 / 串口3 | UART4 | 19 | 20 | 21 | 18 (3.3VD4) | RS232 收发 |
| COM4 / 串口4 | UART7 | 23 | 24 | 25 | 22 (3.3VD7) | RS232 收发 |
| COM5 / 串口5 | UART9 | 15 | 16 | 17 | 14 (3.3VD9) | RS232 收发 |
| GPIO | - | - | - | - | 1 (GPIO1) | 可配置输入/输出，非串口 |

表 4-6. J30J 电源引脚说明

| Pin | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9~10 | VCC- | 电源负极（与整机 DC 输入共地参考） |
| 11~13 | VCC+ | 电源正极引出（具体用途以原理图为准） |

注：3.3VDx 为对应 RS232 通道收发器辅助电源/参考脚，接线请以原理图为准。J30J 丝印可见 UART3/4/5/7/9 五组完整 RS232 信号；其余 RS232 资源分配以最新硬件版本与项目配置为准。

4.2 指示灯说明

表 4-7. 指示灯状态说明（参考）

| 指示灯 | 状态说明 |
| --- | --- |
| 系统指示灯 | 上电早期常亮；启动/自检时慢闪（以固件为准） |
| 网络指示灯 | 拨号或升级时快闪；联网成功后常亮（以固件为准） |
| 4G/LTE1蜂窝/信号指示灯 | 用于显示蜂窝注册、拨号及信号强度状态（以固件版本为准） |
| 4G/LTE2蜂窝/信号指示灯 | 用于显示蜂窝注册、拨号及信号强度状态（以固件版本为准） |
| 5G/NR蜂窝/信号指示灯 | 用于显示蜂窝注册、拨号及信号强度状态（以固件版本为准） |
| 以太网指示灯 | 显示链路连接状态 |

5. 联网与路由能力

5.1 互联网接入模式

- 4G LTE 蜂窝接入（双 EG25 独立链路）

- 5G NR 蜂窝接入（RM520N-GL）

- 蜂窝 Modem 透传模式

- 有线 WAN 接入互联网

- 2.4 GHz / 5 GHz 无线接入、桥接、中继、多 SSID 优先连接

- 混合（Mix）多 WAN 模式：默认工作模式，支持多链路并存与策略路由

5.2 蜂窝网络功能

- 支持多路 SIM 独立拨号与管理

- 支持自定义 APN、SIM PIN、短信管理、制式锁定、频段锁定、小区锁定、SIM 锁、模块锁及自定义 AT 查询/配置

- 支持双 4G + 5G 多链路冷备份、热备份与负载均衡

- 支持按客户端或应用指定出口链路

5.3 网络可靠性

- 多种网络保活机制：ICMP 检测、DNS 检测、接收包计数检测

- 连续失败自动恢复、链路切换与异常重启

- 硬件看门狗与软件保活协同

6. 业务协议与应用能力

6.1 串口协议能力

- 串口透明传输：帧长度、帧间隔、流控、注册包/保活包、包前后缀、激活包、多服务器/客户端、多协议并行、流量统计

- Modbus RTU 转 Modbus TCP

- MQTT 数据透传

- HTTP POST 数据上报

- HE 指令模式网关管理

- 支持 SDK 和组件开发实现自定义串口协议转换

6.2 IO 与工业控制

- GPIO 输入/输出切换与状态上报

- 支持 MQTT 订阅发布控制 IO

- 支持远程协议控制 IO 模式与状态

- 接入远程管理平台后，可通过平台 API 或界面进行 IO 管理

6.3 定位能力

表 6-1. 定位能力与数据上报方式

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 定位来源 | 蜂窝模块内置定位（EG25 / RM520N-GL） |
| 数据上报 | 支持 NMEA、MQTT、HTTP JSON 等上报方式（以固件配置为准） |
| 平台管理 | 接入远程管理平台后可查看和管理定位数据 |

6.4 网络应用能力

表 6-2. 网络应用功能列表

| 类别 | 功能 |
| --- | --- |
| 防火墙/NAT | 防火墙、NAT/DMZ、端口映射/代理 |
| 路由 | 静态路由、策略路由、源地址/端口路由 |
| 高级网络 | DDNS、UPnP、域名重定向、IGMP 代理 |
| 动态路由 | RIPv1/RIPv2/RIPng、OSPFv2/OSPFv3（以固件包为准） |
| 监控与管理 | 终端流量监控、访问控制、WOL、SNMP（支持自定义 OID） |
| 时间管理 | NTP 客户端/服务端 |

6.5 VPN 与专网

- PPTP、L2TP、IPsec、GRE 隧道

- OpenVPN 客户端，支持预共享密钥或证书

- WireGuard

- 多网关 HA（VRRP，以固件支持为准）

6.6 内网穿透与异地组网

表 6-3. 内网穿透与异地组网能力

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 内网穿透 | 支持将内网服务映射至公网访问 |
| 异地组网 | 支持多设备组成虚拟专网 |
| 典型用途 | 远程访问 Web UI、下游设备管理页面、串口服务或项目指定服务 |

7. 管理、运维与开放集成

7.1 本地与远程管理

- 本地 Web UI 管理（默认端口 80）

- SSH（默认端口 22）与 Telnet（默认端口 23）

- 本地 TCP 控制、HTTP 状态查询、局域网广播发现

- 短信管理（重启/重置/查询/配置，以模块与配置为准）

- 远程 HTTP 控制、MQTT 状态上报与告警

- 云平台批量管理、远程登录、远程维护

- 提供本地管理工具包、编程 API 及远程管理服务器 SDK

7.2 远程运维能力

表 7-1. 远程运维能力说明

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备状态 | 在线状态、接口状态、信号强度、流量统计等 |
| 远程访问 | 远程 Web UI、SSH/Telnet、串口 CLI（以项目配置为准） |
| 下游设备维护 | 可访问网关下游设备的管理页面或服务端口 |
| 配置管理 | 配置备份、下发与批量管理（以项目配置为准） |
| API/SDK | 提供远程管理 API/SDK 用于客户平台集成 |

[图片占位：图7-1. Web UI 登录界面（待补充）]

[图片占位：图7-2. Web UI 管理首页（待补充）]

表 7-2. Web UI 默认访问信息

| 项目 | 默认值 |
| --- | --- |
| 默认管理 IP | 192.168.8.1（或项目定义的管理 IP） |
| Web 端口 | 80 |
| SSH 端口 | 22 |
| Telnet 端口 | 23 |
| 默认 SSID | 可使用设备型号标识和 MAC 地址后缀；具体前缀可按项目配置 |

7.3 常见工作模式

表 7-3. 常见工作模式

| 模式 | 说明 |
| --- | --- |
| 4G/5G 路由模式 | 通过蜂窝网络接入互联网，并为客户端提供网络访问 |
| 有线路由模式 | 通过有线 WAN 接入互联网，并为下游客户端提供访问 |
| 混合（Mix）模式 | 多链路同时可用，支持备份、负载均衡与策略路由（出厂默认） |
| 桥接/中继模式 | 可作为无线桥接或中继节点（以固件配置为准） |

7.4 升级、定制与开发支持

表 7-4. 升级、定制与开发支持

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 固件升级 | 支持本地升级、在线升级和 LAN 批量升级；提供 OTA 工具 |
| 配置管理 | 配置备份、恢复与批量下发 |
| Web UI 定制 | 可按项目定制界面与权限 |
| 组件化扩展 | 支持 SkinOS 软件包安装、卸载、恢复和部署 |
| SDK/API | 提供本地/远程管理 API、开发文档和客户平台集成支持 |
| 协议定制 | 可按项目定制串口、IO、远程管理或私有协议转换逻辑 |

8. 型号配置

720F 当前为标准单一型号，固定包含双 EG25 4G 模块与 RM520N-GL 5G 模块配置。

表 8-1. 720F 标准配置说明

| 配置项 | 720F 标准版 |
| --- | --- |
| RK3568 主控平台 | V |
| 双 Quectel EG25 4G LTE | V |
| Quectel RM520N-GL 5G NR（M.2） | V |
| 3 × SIM 卡槽 | V |
| 1×WAN + 3×LAN 千兆交换 | V |
| AP6398 双频 Wi-Fi | V |
| 6 路 RS232（J30J-25Pin） | V |
| GPIO | V |
| 蜂窝内置定位 | V |

9. 系统与交付说明

表 9-1. 订购、交付与项目资料说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 系统平台 | Talonbox SkinOS 嵌入式系统（支持组件化开发与接口扩展） |
| 文档配套 | 接口图、规格图、丝印说明（F720_V1.0）、机械图纸（待项目确认） |
| 工程资料 | 可在项目评估阶段提供接口布局、连接器参考、pinout、电气说明及 DXF/STEP 文件 |
| 交付周期 | 最终时间取决于数量、认证要求、器件供应、测试安排和定制范围 |
| 定制说明 | 如需特殊频段、接口、电源、外壳或协议能力，可按项目定制 |

10. 声明与注意事项

- 本文档为 720F 客户评审版资料，图片部分为占位，正式发版前将补充高清产品图与 pinout 图。

- 最终配置、频段、天线、标签、认证范围、软件功能和交付资料以项目确认版本为准。

- 模块级器件上显示的认证标识仅适用于模块本体，并不自动代表 720F 整机已取得相应认证。

- 客户最终产品（包括外壳、天线布置、电源设计、连接器/线束、安装方式、标签和集成方案）可能需要额外认证或工程评审。

- 蜂窝模块选型、支持频段、天线配置、运营商准入和交付时间可能随目标市场和项目配置变化。